مدل ارزيابي يك سايت ـ دكل ـ آنتن براي صدور مجوز نصب در محدوده شهر ـ حداقل چارچوب الزامات : (در يك بررسي ارتباط شرط هاي مختلف پيوند " و" مي باشد).

| نوع سايت | ويژگي هاي ايستگاه | زيباسازي و مبلمان شهري | سلامت و محيط زيست | حداكثر تعداد دكل هاي مجاز |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| پشت بامي ـ مهاري | - 12 متر ارتفاع ساختمان - ارتفاع دكل عرض پشت بام منهاي 3 متر - ارتفاع دكل ارتفاع ساختمان - پايه دكل در مركز پشت بام 1 متر - نصب سيم مهار به ساختمان هاي مجاور و جان پناه ممنوع! | - اختفا و نماسازي هماهنگ با محيط قسمتي از دكل و سايت كه از سطح خيابان ديده مي شود | - سلولي (موبايل): حداقل فاصله دكل تا ديوار نزديكترين مدرسه ـ بيمارستان 100 متر - P2P : بدون محدوديت - همه جهته: حداقل فاصله دكل تا ديوار نزديكترين مدرسه ـ بيمارستان : 100 متر | يك مهاري (+ يك خود ايستا + چند سكو) |
| پشت بامي ـ خود ايستا (منوپل Platform بيش از 3 متر Pole بيش از 3 متر) | - 12 متر ارتفاع ساختمان - ارتفاع دكل عرض پشت بام منهاي 3 متر - ارتفاع دكل ارتفاع ساختمان - پايه دكل در مركز پشت بام 1 متر - نصب سيم مهار به ساختمان هاي مجاور و جان پناه ممنوع! | - هرگونه سازه و تجهيزات بجز آنتن بايستي با موادي همرنگ و همشكل محيط نماسازي شود | - سلولي (موبايل): حداقل فاصله دكل تا ديوار نزديكترين مدرسه ـ بيمارستان 100 متر - P2P : بدون محدوديت - همه جهته: حداقل فاصله دكل تا ديوار نزديكترين مدرسه ـ بيمارستان : حداقل 100 متر | دو خود ايستا (+ چند سكوي حداكثر 3 متر) |
| پشت بامي ـ ديواري | - بدون محدويت | - فيدرها بايستي استتار شوند | - سلولي (موبايل): حداقل فاصله دكل تا ديوار نزديكترين مدرسه ـ بيمارستان 100 متر - P2P : بدون محدوديت | بدون محدوديت |
| پشت بامي ـ سكو | - حداكثر ارتفاع سكو : 3 متر - امكان استفاده در هر نقطه از پشت بام وجود دارد | - بجز قطعه آنتن هيچ قطعه ديگري ازسايت نبايد از سمت خيابان ديده شود (استتار) | - سلولي (موبايل): حداقل فاصله دكل تا ديوار نزديكترين مدرسه ـ بيمارستان 100 متر - P2P : بدون محدوديت | بدون محدوديت |
| زميني ـ مهاري (مناطق صنعتي حاشيه شهر) | - امكان نصب از نوع مونوپل وجود ندارد. - به شعاع 50 متري ساختمان بلندتر از 12 متر وجود ندارد. - حداكثر ارتفاع دكل : 30 متر - نصب در حاشيه بزرگراه ممنوع! | - اختفا و نماسازي هماهنگ با محيط قسمتي از دكل كه از سطح خيابان ديده مي شود | - سلولي (موبايل): حداقل فاصله دكل تا ديوار نزديكترين مدرسه ـ بيمارستان 100 متر - P2P : بدون محدوديت - همه جهته: حداقل فاصله دكل تا ديوار نزديكترين مدرسه ـ بيمارستان : حداقل 100 متر | يك (تا شعاع 100 متر) |
| زميني ـ خودايستا (چندپايه) | - امكان نصب از نوع مونوپل وجود ندارد. - به شعاع 50 متري ساختمان بلندتر از 12 متر وجود ندارد. - حداكثر ارتفاع دكل : 30 متر - نصب در حاشيه بزرگراه ممنوع! | - دكل و سايت به شكل و رنگ عناصر و المانهاي طبيعي و شهري هماهنگ با محيط درآيد. - نصب دكل نزديك ورودي و نماي پارك ها ممنوع است | - سلولي (موبايل): حداقل فاصله دكل تا ديوار نزديكترين مدرسه ـ بيمارستان 100 متر - P2P : بدون محدوديت - همه جهته: حداقل فاصله دكل تا ديوار نزديكترين مدرسه ـ بيمارستان : حداقل 100 متر | يك (تا شعاع 100 متر) |
| زميني ـ خود ايستا (مونوپل) | - به شعاع 50 متري ساختمان بلندتر از 12 متر وجود ندارد. - حداكثر ارتفاع دكل : 24 متر (يك اپراتور) - در صورت نصب در پارك ، مساحت پارك بايستي حداقل 2000 متر باشد | - دكل و سايت به شكل و رنگ عناصر و المانهاي طبيعي و شهري هماهنگ با محيط درآيد. - نصب دكل نزديك ورودي و نماي پارك ها ممنوع است | - سلولي (موبايل): حداقل فاصله دكل تا ديوار نزديكترين مدرسه ـ بيمارستان 100 متر - P2P : بدون محدوديت - همه جهته: حداقل فاصله دكل تا ديوار نزديكترين مدرسه ـ بيمارستان : حداقل 100 متر | يك (تا شعاع 100 متر) |
| دكل زميني ميكروسايت | - 4 متر ارتفاع دكل 6 متر - به شعاع 10 متر سازه جايگزين دكل وجود ندارد | - بجز آنتن هيچ قطعه ديگري از سايت نبايد ديده شود (استتار) | - سلولي (موبايل): ارتفاع آنتن (چه روي دكل و چه روي سازه جايگزين دكل)نبايد كمتر از 4 متر باشد | بدون محدوديت |